Frequenzumrichter BADU Eco Drive II

Einsatzgebiet

- geeignet für BADU Prime 25-48, BADU Resort, BADU Resort-PM, Normblock, Normblock 
   Multi, BADU Block und BADU Block Multi

Wirkungsweise

- komfortable Ansteuerung auf einzelne Betriebspunkte wie z. B. Filtration. Filterspülung 
   oder Erstfiltratableitung (Klarspülung) durch elektronische Anpassung der 
   Pumpendrehzahl

Leistungsmerkmale

- Vermeidung unnötiger Energieverluste durch z. B. ein Absperrorgan

- Energieeinsparpotenziale durch anpassbaren Volumenstrom z. B. bei geringer
   Beckenbelastung oder außerhalb der Betriebszeiten

- Pumpe wird stets im optimalen und wirtschaftlichen Betriebspunkt betrieben

Ansteuerung

- direkte Ansteuerung über Tasten, über Digitaleingänge oder über eine externe
   Ansteuerung über die Schnittstelle 0-10 V oder 4-20 mA

- Abrundung durch Relaisaus- und Eingangsfunktionen, PTC-Fühler-Auswertung oder 
   Zeitfunktionen

- bauseitige Anforderungen beachten

________________________________________________________________

Betriebsverhältnisse

Spannung					380-480 V, ±10%

Frequenz					50-60 Hz

Gehäuseschutzart 				IP55

Wirkungsgrad gem. EN50598-2 		Klasse IE2

Empfohlenes Zubehör

1 Profibus DP-Schnittstelle

1 Profinet-Schnittstelle

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de